TSN IP 配置文件说明 Ver1.1 成都华微电子科技股份有限公司 2026/7/1 阶段; D. 总页数; 62. 拟制/设计; 校对/审签; 审核. 会签1; 会签2; 会签3. 二〇二六年七月一日制

版本历史

| 版次 | 更改说明 | 更改单号 | 更改人 | 更改日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.1 | BTSE（时间触发版本） | NA | 李永浩 | 2026011 |  |

目录

1.	概述	6

2.	TSN IP 配置文件说明	6

2.1.	tsnlight_init_cfg.json	6

2.1.1.	配置示例	7

2.2.	oss_cfg.json	8

2.2.1.	配置示例	10

2.3.	static_mac_cfg.json	11

2.3.1.	配置示例	11

2.4.	ft_cfg.json	12

2.4.1.	配置示例	13

2.5.	tsnlight_plan_cfg.json	14

2.5.1.	交换机	14

2.5.1.1.	转发控制模块	14

2.5.1.2.	流过滤与监管模块	21

2.5.1.3.	时敏控制模块	26

2.5.1.4.	交换管理 HUB寄存器	28

2.5.2.	端系统	31

2.5.2.1.	流映射模块	31

2.5.2.2.	流逆映射模块	35

2.5.2.3.	帧复制模块	35

2.5.2.4.	帧消除模块	35

2.5.2.5.	流过滤与监管模块	37

2.5.2.6.	时敏控制模块	48

2.5.2.7.	时间通告模块	50

2.5.2.8.	端管理 HUB寄存器	50

附录A.	案例拓扑	54

概述

本文档旨在详细描述TSN IP核的各类配置文件的格式、字段含义及使用方法。

TSN IP 支持时间敏感网络（Time-Sensitive Networking）标准，可应用于交换机和端系统设备。文档涵盖五个核心配置文件：tsnlight_init_cfg.json（网络初始化及拓扑）、oss_cfg.json（时间同步）、ft_cfg.json（多域容错）、static_mac_cfg.json（静态 MAC 及广播控制）以及 tsnlight_plan_cfg.json（数据流通路与时敏调度）。

每个配置文件均提供参数说明、配置示例及注意事项，帮助用户快速完成 TSN 网络的部署与调试。

TSN IP 配置文件说明

TSN IP 的配置文件主要有5个配置文件，这五个文件分别是tsnlight_init_cfg.json，tsnlight_plan_cfg.json，oss_cfg.json，ft_cfg.json 和 static_mac_cfg.json文件的编写配置。

tsnlight_init_cfg.json

tsnlight_init_cfg.json文本是用来获取基础配置信息，每个节点的连线信息。在编写json文本时，节点编写的顺序需要和实际网络保持一致，从连接网络控制器的节点开始，由近及远逐级编写。网络管理控制软件的 MID 分配写在所有节点之前，配置报文的下发是按编写顺序进行。

MID分配包括网络中所有参与时间同步的网络节点以及网络控制器，如果 网络管理控制软件、时间同步控制器都规划在同一个终端，可以共用一个MID编号。网络中所有的MID分配没有具体的要求，只要不重复就行， MID取值范围为0~4095。

基础信息配置表

| 信息 | 含义 | 数据格式 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tsnlight | 控制器 |  |  |
| tsnlight_mid | 控制器的mid | 16进制 |  |
| hcp_mid | 节点mid（交换节点） | 16进制 |  |
| "tsmp_forward_table | tsnlight转发表 |  |  |
| dmid | 节点mid（终端节点） | 16进制 |  |
| outport | 端口 | 16进制 |  |

配置示例

{ "network_init_cfg": { "tsnlight": { "tsnlight_mid": "6"//tsnlight节点mid }, "node": [ { "hcp_mid": "0",//节点mid 交换节点 "tsmp_forward_table": {//tsnlight转发表 "entry": [ { "dmid": "6",//节点mid "outport": "4"//端口 { "dmid": "1", "outport": "2" }, { "dmid": "2", "outport": "1" } ] } }, { "hcp_mid": "1" }, { "hcp_mid": "2" },

oss_cfg.json

oss_cfg.json 配置文本主要作用是获取各个同步节点的同步配置参数，然后构造配置报文发给硬件设备，完成同步参数的配置。而时间同步角色指定包括网络中所有参与同步的网络节点的时钟角色指定。时钟角色指定可以根据需要指定主时钟，这里以交换机S1为主时钟为例。

在编写oss_cfg.json时，节点编写顺序需要和实际网络保持一致，从主节点开始，按顺序编写即可。

时间同步信息配置表

| 信息 | 含义 | 数据格式 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| oss_mid | 时间同步控制器的mid | 16进制 | 一个组网中只有一个控制器mid |
| gm_mid | 主时钟信号 | 16进制 | 填写GM节点的mid，外部设备为65 |
| gm_local_time | 主时钟本地时间 | 16进制 |  |
| fre_switch | 频率校正开关 | 16进制 | 1 表示开启，0 表示关闭 |
| one_step_mode | 同步模式 | 16进制 | 1 表示一步法，0 表示两步法 |
| hcp_mid | 节点mid | 16进制 |  |
| master_port | 主端口使能 | 16进制 | 表示该节点的授时端口 |
| slave_port | 从端口使能 | 16进制 | 表示该节点的被动授时端口 |
| port_ptp_enabled | ptp使能 | 16进制 | 等于主端口使能加从端口使能 |
| sync_period | 同步周期 | 16进制 | 单位（2^n）ms，16 进制主机序，如 A 表示 1024ms |
| measure_period | 链路测量周期 | 16进制 | 单位（2^n）ms，16 进制主机序，如 A 表示 1024ms |
| measure_timeout | 链路测量超时等待时间 | 16进制 | 路测量超时等待时间，单位（2^n）ms，16 进制主机序，如 6 表示 64ms |
| report_enable | 上报使能 | 16进制 | 1表示开启，0表示关闭 |
| offset_threshold" | 时间同步偏差阈值 | 16进制 | 16 进制主机序，如 64 表示时间同步精度在 100ns 以内 |
| tick_interval_flag | 晶振时钟 | 16进制 | 千兆填 0（每拍 8ns），万兆填 1（每拍 6.4ns） |
| link_delay_offset | 链路延时不对称补偿 | 16进制 | 带符号位，可正负，为链路延时纠正不对称值，单位为 ns |

配置示例

{ "sync_cfg_para": { "oss": { "oss_mid": "8", "gm_mid": "0", "gm_local_time": "0s0ns", "fre_switch": "1", "one_step_mode": "0" }, "node": [ { "hcp_mid": "0", "master_port": "6", "slave_port": "0", "port_ptp_enabled": "6", "sync_period": "3", "measure_period": "1", "measure_timeout": "6", "report_enable": "1", "offset_threshold": "c8", "tick_interval_flag": "0", "link_delay_offset": "0" } ] } }

static_mac_cfg.json

静态MAC配置主要基于静态的配置方式对全网所有设备节点的静态MAC数量，广播风暴控制器，包括从静态static_mac_cfg文本。

静态MAC配置表

| 信息 | 含义 | 数据格式 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| broadcast_flag | 广播风暴控制器，防止以太网报文在网络中出现广播风暴的输出接口，bitmap 表示 | 16进制 | 该比特为 1 表示广播报文允许从对应接口输出，为 0 表示广播报文不允许从对应接口输出 |
| mac_forward_table | 交换机的 mac 转发表 | 16进制 |  |
| static_mac_table_num | 静态缓存表数量 | 16进制 |  |
| l2switch_mid | 控制器节点 | 16进制 |  |
| hcp_mid | 节点mid | 16进制 |  |

配置示例

{ { "static_mac_cfg": { "l2switch": { "l2switch_mid": "0x10" }, "node": [ { "hcp_mid": "0x1", "broadcast_flag": "0x0", "static_mac_table_num": "8" } ] } }

ft_cfg.json

ft_cfg.json 用于配置 TSN 网络的时间同步容错（Fault Tolerance）功能，支持多同步域）的热备冗余。通过该文件可指定热备主时钟（Hot-Standby Grandmaster）、各节点的容错模块标识（ft_mid）以及不同同步域下的主/从端口映射。当主时钟失效时，系统可快速切换至热备时钟，确保时间同步的连续性。该文件的主要配置项包括：

多域配置表

| 信息 | 含义 | 数据格式 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hot_standby_gm_mid | 热备gm节点mid口 | 16进制 | 主时钟节点编号 |
| ft_switch | //容错开关， | 16进制 | 为1时启动容错配置 |
| ft_mid | 容错模块的mid, | 16进制 | 容错管控模块独立编号 |
| hot_standby | 热备标识 | 16进制 | （0:首要GM, 1:热备GM） |
| master_0_port | 域0的master口,bitmap 表示 | 16进制 | 配置对同步域0内节点对外授时端口 |
| slave_0_port | 域0的slave口mid bitmap 表示 | 16进制 | 配置同步域0内节点接收授时的有效端口 |
| master_1_port | 域1的master口bitmap 表示 | 16进制 | 配置对同步域1内节点对外授时端口 |
| slave_1_port | 域1的slave口bitmap 表示 | 16进制 | 配置同步域1内节点接收授时的有效端口 |

配置示例

"ft_cfg_para": {

"oss": {

"hot_standby_gm_mid": "3",    // 热备GM模块的mid

"ft_switch": "1"    //容错开关，为1时启动容错配置

},

"ft_node": [

{

"ft_mid": "1",   // 容错模块的mid,与HCP的mid不同

"master_1_port": "0",   // 主端口bitmap（同步域1）

"slave_1_port": "1",    // 从端口bitmap（同步域1）

"hot_standby": "0"

},

{

"ft_mid": "3",

"master_1_port": "1",

"slave_1_port": "0",

"hot_standby": "1"

},

]

}

}

tsnlight_plan_cfg.json

该配置文件为数据流通路信息的配置，不同的设备有不同的寄存器表象，具体分为交换机和端系统两大类设备，下面将分别介绍交换机和端系统常用的寄存器。

交换机

转发控制模块

单播 MAC 转发

单播 MAC 转发表用于实现标准以太网报文的查表转发；其基地址为 （0x45408000h~0x 45408FFFh，RW），支持 64 条表项，每条表项位宽为 91bit，占用 4个硬件地址，其格式如下表所示。标准以太网报文查 MAC 转发表方式为逐项匹配，查表关键字为 DMAC 和 VLANID，查表结果为类型、表项索引（用于后续 BE 可靠性、虚拟化、链路聚合查表）和输出端口号。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | Valid | 表项有效位。0 表示 MAC 表项无效；1 表示 MAC 表项有效 | RW |
|  | [30] | end-flag | 表项末尾位。0 表示该表项 无后续表项，1 表示该表项还有后续表项（用于 MAC 自学习老化） | RW |
|  | [29:27] | Reserve | 保留 | RW |
|  | [26:15] | Index | 表项索引 ID | RW |
|  | [14:6] | type | 类型。0 表示标准的 MAC 转 发；1 表示 BE 可靠性（链路切换）；2 表虚拟化（冗余转 发）；3 表示链路聚合 | RW |
|  | [5:0] | Outport | 输出接口 | RW |
| 1 | [31:30] | Reserve | 保留 | RW |
|  | [29:28] | Mask | 1 表示有效。从高到低依次表示 VlanID、DMAC 是否有效。2b’1 0，表示 VLANID 有效，2b’01，表示 DMAC 有效，2b’11，表示 VLANID 和 DMAC 同时有效 | RW |
|  | [27:16] | VlanID | VLAN 的 ID | RW |
|  | [15:0] | dmac | 目的 MAC 地址高 16bit | RW |
| 2 | [31:0] | dmac | 目的 MAC 地址低 32bit | RW |
| 3 | [31:0] | Reserve | 保留 | RW |

FlowID 转发表

FlowID 转发表用于实现 TSN 报文的查表转发；基地址为 （0x 45400000h~0x 45400FFFh，RW），支持 16384 条表项，每条表项位宽为 45bit，占用 2 个硬件地址，其格式如下表所示。TSN 报文将 FlowID 作为查表地址来查找 FlowID 转发表，查表结果为输出端口 bitmap、内部优先级和group id。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:0] | outport | 输出接口的 bitmap，其中第 0bi t、第 1bit、…第 31bit 依次表示 0 号网络接口、1 号网络接 口、…、31 号网络接口的输出使能位。某 bit 数值为 1’b1 表示报文从该接口输出，为 1’b0 表示报文不从该接口输出 | RW |
| 1 | [31:29] | Priority | 报文优先级，优先级由高到低， 7、6、5 为 ST 报文，4、3 为 AV B 报文，2、1、0 为 BE 报文 | RW |
|  | [28:10] | reserve | 保留 | RW |
|  | [28:10] | group_id/tb_id | group id 或 tb_id，group id 用于 ATS 过滤索引，tb id 用于 AVB流过滤索引 | RW |

转发模式表

转发模式表基地址为（0x 45410000h~0x 45410FFFh，RW），支持 32 条表项，每条表项位宽为 33bit，占用 2 个硬件地址，其格式如下表所示。查表关键字为 Inport（5bit）。

| 地址 | 字段 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 0 | [31] | Valid | 表项是否有效 |
|  | [30：0] | 保留 | —— |
| 地址 1 | [31：0] | ForwardMode | 对应 32 个输出端口的 bit map，1 表示存储转发， 0 表示直通转发 |

端口转发表

端口转发表，基地址为（0x 45430000h~0x 45430FFFh，RW）。该表位宽为33bit 的输出接口（bitmap映射），深度为 64。硬件需要在状态机中初始化该表，初始化内容为输出接口为输入接口+1，例如 0 号接口输入的报文 1 号接口输出。报文查端口转发表方式为精准查找，查表结果为输出接口 bitmap。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:1] | reserve | 保留 | RW |
|  | [0] | outport | 输出端口 bitmap 最高位 | RW |
| 1 | [31:0] | outport | 输出端口 bitmap 低 32 位 | RW |

VLAN 广播表

VLAN 广播表用于将 DMAC 未知、带有 VLAN 的报文划分到特定的 VLAN 域，实现 VLAN 帧在同一个 VLAN 内广播的功能。基地址为 （0x 45460000h~45460040h，RW），支持 64 条表项，每条表项位宽为 46bit，每条表项占用 2 个硬件地址。查表关键字为 VLANID，查表结果为输出端口bitmap。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | Valid | 表项有效位，高有效 | RW |
|  | [30:1] | reserve | 保留 | RW |
|  | [0] | hcp_outport | hcp 输出口。1’b1 表示报文从 hcp 口输出，为 1’b0 表示报文不从 hcp 接口输出 | RW |
| 1 | [31:0] | outport | 输出接口的 bitmap，其中第 0b it、第 1bit、…第 31bit 依次表示 0 号网络接口、1 号网络接口、…、31 号网络接口的输出使能位。某 bit 数值为 1’b1 表示报文从该接口输出，为 1’b0表示报文不从该接口输出 | RW |

组播 MAC 转发表

组播 MAC 转发表用于实现目的 MAC 为组播 MAC 报文的查表转发；其基地址为 （0x 45462000h~0x 45462040h，RW），支持 64 条表项，每条表项位宽为 96bit，占用 4 个硬件地址，其格式如下表所示。组播 MAC 转发表查表方式为逐项匹配，查表关键字为 DMAC 和 VLANID，查表结果为输出端口 bitmap。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | Valid | 表项有效位，高有效 | RW |
|  | [30:19] | VlanID | VlanID | RW |
|  | [18:17] | Mask | 1 表示有效。从高到低依次表示 VlanID、DMAC 是否有 效。2b’10，表示 VLANID 有效，2b’01，表示 DMAC 有效，2b’11，表示 VLANID 和 DMAC 同时有效 | RW |
|  | [16:0] | outport | 输出接口的 bitmap，其中第 0 bit、第 1bit、…第 15bit、第 1 6bit 依次表示 16 号网络接 口、17 号网络接口、…、31号网络接口和连接 HCP 控制接口的输出使能位。某 bit 数值为 1’b1 表示报文从该接口输出，为 1’b0 表示报文不从该接口输出 | RW |
| 1 | [31:16] | outport | 输出接口的 bitmap，其中第 1 6bit、第 17bit、…第 23bit、第 24bit 依次表示 0 号网络接 口、1 号网络接口、…、7 号网络接口和连接 HCP 控制接口的输出使能位。某 bit 数值为 1’b1 表示报文从该接口输出，为 1’b0 表示报文不从该接口输出 | RW |
|  | [15:0] | dmac | 目的 MAC 地址高 16bit | RW |
| 2 | [31:0] | dmac | 目的 MAC 地址低 32bit | RW |
| 3 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |

链路聚合表

在单播 MAC 转发表查询完毕后，会获取到类型和表项索引，如果类型为 3，则查询链路聚合表。链路聚合表基地址为 （0x 45464000h~0x 45464040h），支持 64 条表项，每个表项占用 1 个硬件地址。查表方式为将单播 MAC 查表后获取的表项索引进行精准查找，查表结果为输出端口。该表项由软件配置，lastPort 字段由软件维护。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | Valid | 表项有效位，高有效 | RW |
|  | [30:26] | Reserve | 保留 | RW |
|  | [25:24] | lastPort | 上次输出端口号。取值 3、2、1、0 依次表示 outport4、outport3、outport2、o utport1。 | RW |
|  | [23:20] | Mask | 为 1 表示有效。从高到低，依次表示 ou tport4、outport3、outport2、outport1 的有效位。4’b1000 表示 outport4 有效，4’ b0100 表示 outport3 有效，4’b0010 表示 outport2 有效，4’b0001 表示 outport1 有效，4’b1111 表示 outport4、outport3、o utport2、outport1 都有效 | RW |
|  | [19:15] | Outport4 | 输出接口 | RW |
|  | [14:10] | Outport3 | 输出接口 | RW |
|  | [9:5] | Outport2 | 输出接口 | RW |
|  | [4:0] | Outport1 | 输出接口 | RW |

冗余转发表

在单播 MAC 转发表查询完毕后，会获取到类型和表项索引，如果类型为 2，则查询冗余转发表。冗余转发表基地址为 （0x 45466000h~0x 45466040h），支持 64 条表项，每个表项占用 1 个硬件地址。查表方式为将单播

MAC 查表后获取的表项索引进行精准查找，查表结果为输出端口。当输入端口号 Inport 为奇数口时，输出端口号为 outport1 值，否则输出端口号为 outport2 值。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | Valid | 表项有效位，高有效 | RW |
|  | [30:10] | Reserve | 保留 | RW |
|  | [9:5] | Outport2 | 输出接口 | RW |
|  | [4:0] | Outport1 | 输出接口 | RW |

端口备份表

在单播 MAC 转发表查询完毕后，会获取到类型和表项索引，如果类型为 1，则查询冗余转发表。冗余转发表基地址为 （0x 45468000h~0x 45468040h），支持 64 条表项，每个表项占用 1 个硬件地址。查表方式为将单播 MAC 查表后获取的表项索引进行精准查找，查表结果为输出端口。输出端口号outport1 为主端口，输出端口号outport2 为备用端口号，若主端口号link 状态为down，则使用备用端口号。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | Valid | 表项有效位，高有效 | RW |
|  | [30:10] | Reserve | 保留 | RW |
|  | [9:5] | Outport2 | 输出接口 | RW |
|  | [4:0] | Outport1 | 输出接口 | RW |

流过滤与监管模块

最大驻留延时

最大驻留延时表基地址为（0x 4561_1400h~0x 4561_15FFh，RW）:每条表项占用 1 个地址。根据 groupid 查表， groupid 为描述符中[50：44]，配置 flowid 转发表时[9:0]需要给该流设置groupid），最大驻留时间（逐跳延时上限）根据算法得到，一般单条流设置为 1 个报文传输的延时（除去 Te2f 配置值低 12bit 小数部分）。

| 偏移量 | 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:0] | MaxResidence Time，Tmax | 对应的报文在交换机中的最长等待延时 | RW |

桶空到满、每字节恢复时间表

桶空到满、每字节恢复时间表基地址为（0x 4561_1000h~0x 4561_13FFh）:每条表项占用 2 个地址。根据 flowid查表）。

| 偏移量 | 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:0] | EmptyToFullT ime,Te2f | 对应的令牌桶中的令牌由空到满所需的恢复时间 | RW |
| 1 | [31:12] | RecoveryTim e,Tr | 每字节恢复时间（整数部 分） | RW |
|  | [11:0] |  | 每字节恢复时间（小数部 分） | RW |

ATS 寄存器配置注意事项

每字节恢复时间 Tr 计算：系统时钟为 125MHz 情况下，假设带宽为X Mbps，1000*4096/X 得到A，把计算结果A 转换成 16 进制数得到 Tr（低 12bit 是小数部分）

系统时钟为 156.25MHz 情况下， 假设带宽为 X Mbps ， 1000*4096*1.25/X 得到 A，再把计算结果 A 转换成 16 进制数得到 Tr。

桶空到桶满的时间（逐流突发）Te2f 的计算：取所有流中最大报文长度（还要加上 20 B 的帧间隔和前导码），乘以每字节恢复时间计算得到。

举例：在系统时钟为 125MHz 交换机中，对 flowid 为 2，报文长度为 128B 的 RC 流限速 100M（flowid 转发表配置的 groupid 为 1）。

根据公式有 1000*4096/100 = 40960，转换成 16 进制数 Tr 需要设置为 A000，flowid 为 2；根据报文长度 128B，有（128+20）*40960

= 6062080，转换成 16 进制 Te2f 设置为为 5C8000。因此基地址为 4561_1004 的表项需要设置 005C_8000 、0000_A000。最大驻留时间取该条 RC 流 1 个报文传输时间 5C8（去掉 Te2f 需要配置值 0x5C8000 的低 12bit），基地址 4561_1401 的表项需要设置为0000_05C

令牌桶管理表

令牌桶管理表基地址为(0x 45620000h~0x 456200FFh,RW)：用于实现令牌桶的管理，以及统计流量的通过和丢弃数量。支持 256 条表项，每条表项位宽为 86bit，占用 4 个硬件地址，其格式如下表所示。令牌桶管理表查表关键字为 TB_id，查表方式为精准查找，查表结果为令牌桶最大深度、令牌每轮更新增加值、qci 丢弃计数器、qci 通过计数器。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:22] | reserve | 保留 | RW |
|  | [21:8] | TB_depth | 令牌桶最大深度，单位为字节 | RW |
|  | [7:0] | updata | 令牌每轮更新增加值，单位为字节 | RW |
| 1 | [31:0] | dropped_cnt | qci 丢弃计数器 | RW |
| 2 | [31:0] | passed_cnt | qci 通过计数器 | RW |
| 3 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |

轮次长度寄存器

轮次长度寄存器基地址为(0x45621000h，RW)。

| 参数 | Bit 位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| reserve | 31:16 | 16’h0 | RW |
| round_length | 15:0 | 16’h0 | RW |

round_length：轮次长度寄存器，为令牌管理模块在轮询更新一轮每条流的令牌数量的时间，单位为交换机内部时钟拍次。

TB 管理表长度寄存器

TB 管理表长度寄存器基地址为(0x45621001h，RW)

| 参数 | Bit 位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| reserve | 31:8 | 24’h0 | RW |
| tb_table_length | 7:0 | 8’h1 | RW |

tb_table_length：TB 管理表维护长度寄存器，为令牌管理模块轮询更新 TB 管理表的表项数量。

轮次长度 LR 和参数 U 的计算

假设令牌管理模块读出、更新并写回当前令牌数目需要 x（例如x=6）个时钟周期，表项一共 y 项（例如 y=256），在一个轮次中最大收到z 个 Token_updata 请求，每次处理需要x 个时钟周期。

设最小帧每 M 个时钟周期到达一个，轮次长度为 LR。在一个轮次中，z 最大值为 LR/M由于一个轮次中要完成对 y 个表项的更新，以及处理 LR/M 个token_updata 请求，即LR>(y+LR/M)*x LR>y*x*M/(M-x)

例如，对于累计预约的 avb 带宽为 20Gbps，最小帧长为 512B，那么平均每到达一个帧的时间为：512*8/20G（s）

如果核心频率为 156.25Mhz，每个时钟周期为 6.4ns，那么 M=512*8/（20Gbps*6.4ns）=32将x=6，y=256，M=32 代入得，LR>1891因此，可以将 LR 设置为 2000。

即每个轮次长 2000*6.4ns=12.8us。那么对于每个令牌桶，U=12.8us*R/8。例如R=5Mbps，U=8即每个轮次b 的值增加 8 字节。

AVB 流最大带宽

根据上述计算，要计算出最大带宽，以最大帧长为 1518B，令 牌管理模块读出、更新并写回当前令牌数目需要 3 个时钟周期(x=3)，表项一共 256 项(y=256)，轮次长度设置为最大的 65535(LR=65535)，令牌每轮增加值 updata 设置为最大的 255 来计算，设最大带宽为 aGbps。

平均每到达一个帧的时间为：

1518*8/aG（s）

如果核心频率为 156.25Mhz，每个时钟周期为 6.4ns，那么 M=64*8/（aGbps*6.4ns）=3795/2a

将x=3，y=256，M=3795/2a，LR=65535 代入到

LR>y*x*M/(M-x)

得a 约小于 625Gbps。

所以 AVB 流最大带宽为 625Gbps。

时敏控制模块

时敏控制表长度

时敏控制表有效长度TTT_LEN_REG基地址为（0x4568_0800，RW）:时敏控制表有效长度寄存器。

| 偏移量 | Bits位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:11] | reserve | 保留 | RW |
|  | [10:0] | ttt_len | 时敏控制表有效长度 | RW |

ttt_len：时敏控制表的有效表项长度，硬件在被配置该条表项后，会最多从时敏控制表中读出其数量的表项。

注意事项：在配置时敏控制表后必须配置该长度寄存器，时敏控制表才会被硬件读取。

时敏控制表

时敏控制表基地址为（0x4568_0000h~0x 4568_07FFh，RW）表项长度为 1024，每条表项有效位宽 40bit，占用 2 个硬件地址，其格式如下表所示。

时敏控制表查找方式为逐项查找，查表结果为触发表项执行时间点和时敏控制命令。在配置完成时敏控制表长度以及硬件产生 CycleStart 后才开始读取表项

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:24] | reserve | 保留 | RW |
|  | [23:0] | trigger | 触发表项执行时间点，单位 3 2ns，最大循环周期为 512ms | RW |
| 1 | [31:16] | reserve | 保留 | RW |
|  | [15:14] | TScmd_module | 2’b00: 整形调度模块 2’b01: 流过滤模块 2’b10: 注入控制模块 2’b11: 保留 | RW |
|  | [13:0] | TScmd_data | ① TScmd_module 为 2’b00 时： [13:9]:GCL 对应的输出接口编号 [8]:是否产生输出脉冲，测试使用 [7:0]:8 个输出队列门控状态 ② TScmd_module 为 2’b01 时： [13:10]:IPV 值 [9]:1 为打开接收窗口，0 为关闭 [8:0]:操作的 qci 门控 ID（目前暂 时一个 flow id 对应一个 ID） ③ TScmd_module 为 2’b10 时： TScmd[13:10]:保留 [9:0]:注入 ST 帧存储的缓存地址 DbufID | RW |

注意事项：目前硬件无法支持将多个事件配置为同一个时间，须至少相隔 1 个触发表项执行时间点，也就是 32ns；配置注入流的注入控制时间时两条注入控制表项须至少间隔 2 个触发表项执行时间点，也就时 64ns；配置时敏控制表时需要按照触发表项执行时间点trigger 由小到大来排列。

交换管理 HUB寄存器

RC流量监管阈值

RC_POLICE_THRESHOLD_REG基地址为（0x455000000，RW）：RC流量监管阈值。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| rc_police_threshold | 8:0 | 9’b0 | RW |
| 保留 | 31:9 | / | RW |

rc_police_threshold: 为了避免在流量拥塞情况下因TSE中报文集中缓存区（最大支持缓存512个报文）被RC流量、高优先级BE流量和低优先级BE流量报文占满而导致高优先级的ST流量被丢弃，对RC流量进行监管。当报文集中缓存区中剩余报文缓存量小于rc_police_threshold时，丢弃RC流量、高优先级BE流量和低优先级BE流量报文。

高优先级BE流量监管阈值。

HPRIORITY_BE_POLICE_THRESHOLD_REG基地址为（0x455000001，RW）：高优先级BE流量监管阈值。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| hpriority_be_police_threshold | 8:0 | 9’b0 | RW |
| 保留 | 31:9 | / | RW |

hpriority_be_police_threshold: 为了避免在流量拥塞情况下因报文集中缓存区（最大支持缓存512个报文）被高优先级BE流量和低优先级BE流量报文占满而导致更高优先级的ST流量和RC流量报文被丢弃，对高优先级BE流量进行监管。当报文集中缓存区中剩余报文缓存量小于hpriority_policing_threshold时，丢弃高优先级BE流量和低优先级BE流量报文。

低优先级BE流量监管阈值。

LPRIORITY_BE_POLICE_THRESHOLD_REG基地址为（0x455000002，RW）：低优先级BE流量监管阈值。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| lpriority_be_police_threshold | 8:0 | 9’b0 | RW |
| 保留 | 31:9 | / | RW |

lpriority_be_police_threshold: 为了避免在流量拥塞情况下因报文集中缓存区（最大支持缓存512个报文）被低优先级BE流量报文占满而导致更高优先级的ST流量、RC流量和BE流量报文被丢弃，对低优先级BE流量进行监管。当报文集中缓存区中剩余报文缓存量小于lpriority_policing_threshold时，丢弃低优先级BE流量报文。

调度模式选择。

QBV_OR_QCH_REG（0x455000003，RW）基地址为：802.1Qbv和802.1Qch流量整形调度模式选择。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| qbv_or_qch | 0 | 1’b0 | RW |
| 保留 | 31:1 | / | RW |

qbv_or_qch：IEEE 802.1Qbv或IEEE 802.1Qch两种流量整形调度模型的选择信号，其编码如下。

1b’0：IEEE 802.1Qbv流量整形调度模式；

1b’1：IEEE 802.1Qch流量整形调度模式。

ats/cbs 模式选择

SHAPING_ENABLE_AND_CBS_OR_ATS_REG基地址为（0x 4550_0006h，RW）ATS 整形开关与 ats/cbs 模式选择寄存器。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| rserve | [31:2] | 保留 | RW |
| shaping_enable | [1] | 1’b0 | RW |
| ats_or_cbs | [0] | 1’b0 | RW |

shaping_enable：ATS 整形开关，上电为 1’b1；打开设置为 1，关闭设置为 0。

ats_or_cbs：ats 和 cbs 模式选择，上电为 1’b0；ats 模式为 1， cbs 模式为 0。

调度周期。

SCHEDULE_PERIOD_REG（0x455000004，RW）：调度周期。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| schedule_period | 10:0 | 11’b0 | RW |
| 保留 | 31:11 | / | RW |

schedule_period: 一个周期内时间槽的个数。在802.1Qch流量整形调度模式下，基于循环队列转发特点，schedule_period的值需要被设置为2。在802.1Qbv流量整形调度模式下，其值需和门控列表中有效的表项数量相同；由于门控列表支持1024条表项，所以schedule_period取值范围为1024:1。

端系统

流映射模块

IPv4 映射表

映射表用于对主机接口接收到的标准以太网报文进行映射，映射表基地址为 （0x4108_0000-0x4108_0fff，RW），每条表项占用 8 个硬件地址，目前只使用 5个硬件地址。映射表格式如下所示。

| 偏移量 | Bits 域 | 字段 | 含义 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | entry_valid | 表项有效位，1’b0 表示该表项有 效，1’b1 表示该表项无效 | RW |
|  | [30:13] | reserve | 保留 | RW |
|  | [12] | ipprotocol_mask | IP 协议的掩码，1’b0 表示该元组需关注，1’b1 表示该元组不需关 注 | RW |
|  | [11] | srcip_mask | 源 IP 的掩码，1’b0 表示该元组 需关注，1’b1 表示该元组不需关注 | RW |
|  | [10] | dstip_mask | 目的 IP 的掩码，1’b0 表示该元 组需关注，1’b1 表示该元组不需关注 | RW |
|  | [9] | srcport_mask | 源端口号的掩码，1’b0 表示该元组需关注，1’b1 表示该元组不需 关注 | RW |
|  | [8] | dstport_mask | 目的端口号的掩码，1’b0 表示该 元组需关注，1’b1 表示该元组不需关注 | RW |
|  | [7:0] | ip_protocol | 五元组中 IP 协议 | RW |
| 1 | [31:0] | src_ip | 五元组中源 IP | RW |
| 2 | [31:0] | dst_ip | 五元组中目的 IP | RW |
| 3 | [31:16] | src_port | 五元组中源端口 | RW |
|  | [15:0] | dst_port | 五元组中目的端口 | RW |
| 4 | [31:30] | reserve | 保留 | RW |
|  | [29:16] | flow_id | TSN 流标签，每条流的 ID 号都 是唯一的 | RW |
|  | [15] | reserve | 保留 | RW |
|  | [14:12] | ipv | 报文优先级，其中 3'h5、3'h6、 3'h7 表示 ST 分组，3'h3、3'h4 表示 RC 分组，3'h0、3'h1、3'h2 表 示 BE 分组 | RW |
|  | [11:9] | reserve | 保留 | RW |
|  | [8] | replication_flag | 帧复制标志位，为 1 时表示帧需 要复制，为 0 表示不需要复制 | RW |
|  | [7:5] | reserve | 保留 | RW |
|  | [4:0] | dbufid | ST 报文描述符缓存地址,针对其 他类型报文，该字段硬件不关注 | RW |
| 5 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |
| 6 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |
| 7 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |

Pv6 映射表

IPv6 映射表用于对主机接口接收到的 IPv6 报文进行映射，支持80 条映射表，映射表基地址为（0x4108_1000-0x4108_1fff，RW），每条表项占用 16 个硬件地址，目前只使用 11 个硬件地址。映射表格式如下所示。

| 偏移量 | Bits 域 | 字段 | 含义 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | entry_valid | 表项有效位，1’b0 表示该表项有 效，1’b1 表示该表项无效 | RW |
|  | [30:13] | reserve | 保留 | RW |
|  | [12] | ipprotocol_mask | IP 协议的掩码，1’b0 表示该元组需关注，1’b1 表示该元组不需关 注 | RW |
|  | [11] | srcip_mask | 源 IP 的掩码，1’b0 表示该元组需 关注，1’b1 表示该元组不需关注 | RW |
|  | [10] | dstip_mask | 目的 IP 的掩码，1’b0 表示该元组需关注，1’b1 表示该元组不需关 注 | RW |
|  | [9] | srcport_mask | 源端口号的掩码，1’b0 表示该元 组需关注，1’b1 表示该元组不需关注 | RW |
|  | [8] | dstport_mask | 目的端口号的掩码，1’b0 表示该元组需关注，1’b1 表示该元组不 需关注 | RW |
|  | [7:0] | ip_protocol | 五元组中 IP 协议 | RW |
| 1 | [31:0] | src_ip | 五元组中源 IP[127:96] | RW |
| 2 | [31:0] | src_ip | 五元组中源 IP[95:64] | RW |
| 3 | [31:0] | src_ip | 五元组中源 IP[63:32] | RW |
| 4 | [31:0] | src_ip | 五元组中源 IP[31:0] | RW |
| 5 | [31:0] | dst_ip | 五元组中目的 IP[127:96] | RW |
| 6 | [31:0] | dst_ip | 五元组中目的 IP[95:64] | RW |
| 7 | [31:0] | dst_ip | 五元组中目的 IP[63:32] | RW |
| 8 | [31:0] | dst_ip | 五元组中目的 IP[31:0] | RW |
| 9 | [31:16] | src_port | 五元组中源端口 | RW |
|  | [15:0] | dst_port | 五元组中目的 IP 端口 | RW |
| 10 | [31:30] | reserve | 保留 | RW |
|  | [29:16] | flow_id | TSN 流标签，每条流的 ID 号都是 唯一的 | RW |
|  | [15] | reserve | 保留 | RW |
|  | [14:12] | ipv | 报文优先级，其中 3'h5、3'h6、3'h7表示 ST 分组，3'h3、3'h4 表示 RC分组，3'h0、3'h1、3'h2 表示 BE 分 组 | RW |
|  | [11:9] | reserve | 保留 | RW |
|  | [8] | replication_flag | 帧复制标志位，为 1 时表示帧需 要复制，为 0 表示不需要复制 | RW |
|  | [7:5] | reserve | 保留 | RW |
|  | [4:0] | dbufid | ST 报文描述符缓存地址,针对其 他类型报文，该字段硬件不关注 | RW |
| 11 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |
| 12 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |
| 13 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |
| 14 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |
| 15 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |

流逆映射模块

识别到报文带有 C 标签和 R 标签后，直接丢弃 C 标签和R 标签；无需查表。

帧复制模块

本模块暂无外部控制器可访问的寄存器和表（根据流量映射表对流量选择是否开启复制）。

帧消除模块

控制索引表

控制索引表基地址为（0x4050_0000-0x4050_7fff，RW）有 32K 个表项，每个表项占用 1 个 32 位地址，表项定义如下所示。

| 参数 | Bits 位置 | 含义 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| CI_valid | 31 | 该流是否有对应控制消除表表项，其编码如下： 表示没有对应控制消除表表项（出错），帧应该直接删除； 表示有对应控制消除表表项 | RW |
| reserve | 30:6 | 保留 | RW |
| CI | 5:0 | 对应的 ECT 表项索引 | RW |

消除控制表

消除控制表基地址为一共 64 （0x4051_0000-0x4051_0fff，RW）个表项，每个表项占用 4 个 32 位的地址，一共占用 256 个地址；表项格式如下所示。

| 偏移地址 | 参数 | Bits 位置 | 含义 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | valid | [31] | 该流是否进行帧消除，其编码如下。 1’b0 表示该流进行消除； 1’b1 表示该流不进行消 除 | RW |
|  | init | [30] | 当前是否接收到第一个帧，完成了 WV，rxd_ns 的初始化 | RW |
|  | reserve | [29:20] | 保留 | RW |
|  | WV | [19:16] | 当前的窗口状态 | RW |
|  | rxd_sn | [15:0] | 当前接收的最大序列号 | RW |
| 1 | rxcnt | [31:0] | 提交计数器，接收提交 的帧计数器； | RW |
| 2 | misscnt | [31:0] | 遗漏计数器。窗口滑动时，出现 0 的个数，即 没有收到的帧个数。 | RW |
| 3 | errcnt | [31:0] | 接收帧落在窗口外部的 帧个数。 | RW |

流过滤与监管模块

最大驻留延时

最大驻留延时表基地址为（0x 4561_1400h~0x 4561_15FFh，RW）:每条表项占用 1 个地址。根据 groupid 查表， groupid 为描述符中[50：44]，配置 flowid 转发表时[9:0]需要给该流设置groupid），最大驻留时间（逐跳延时上限）根据算法得到，一般单条流设置为 1 个报文传输的延时（除去 Te2f 配置值低 12bit 小数部分）。

| 偏移量 | 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:0] | MaxResidence Time，Tmax | 对应的报文在交换机中的最长等待延时 | RW |

桶空到满、每字节恢复时间表

桶空到满、每字节恢复时间表基地址为（0x 4561_1000h~0x 4561_13FFh）:每条表项占用 2 个地址。根据 flowid查表）。

| 偏移量 | 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:0] | EmptyToFullT ime,Te2f | 对应的令牌桶中的令牌由空到满所需的恢复时间 | RW |
| 1 | [31:12] | RecoveryTim e,Tr | 每字节恢复时间（整数部 分） | RW |
|  | [11:0] |  | 每字节恢复时间（小数部 分） | RW |

ATS 寄存器配置注意事项

每字节恢复时间 Tr 计算：系统时钟为 125MHz 情况下，假设带宽为X Mbps，1000*4096/X 得到A，把计算结果A 转换成 16 进制数得到 Tr（低 12bit 是小数部分）

系统时钟为 156.25MHz 情况下， 假设带宽为 X Mbps ， 1000*4096*1.25/X 得到 A，再把计算结果 A 转换成 16 进制数得到 Tr。

桶空到桶满的时间（逐流突发）Te2f 的计算：取所有流中最大报文长度（还要加上 20 B 的帧间隔和前导码），乘以每字节恢复时间计算得到。

举例：在系统时钟为 125MHz 交换机中，对 flowid 为 2，报文长度为 128B 的 RC 流限速 100M（flowid 转发表配置的 groupid 为 1）。

根据公式有 1000*4096/100 = 40960，转换成 16 进制数 Tr 需要设置为 A000，flowid 为 2；根据报文长度 128B，有（128+20）*40960

= 6062080，转换成 16 进制 Te2f 设置为为 5C8000。因此基地址为 4561_1004 的表项需要设置 005C_8000 、0000_A000。最大驻留时间取该条 RC 流 1 个报文传输时间 5C8（去掉 Te2f 需要配置值 0x5C8000 的低 12bit），基地址 4561_1401 的表项需要设置为0000_05C

令牌桶管理表

令牌桶管理表基地址为(0x 45620000h~0x 456200FFh,RW)：用于实现令牌桶的管理，以及统计流量的通过和丢弃数量。支持 256 条表项，每条表项位宽为 86bit，占用 4 个硬件地址，其格式如下表所示。令牌桶管理表查表关键字为 TB_id，查表方式为精准查找，查表结果为令牌桶最大深度、令牌每轮更新增加值、qci 丢弃计数器、qci 通过计数器。

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:22] | reserve | 保留 | RW |
|  | [21:8] | TB_depth | 令牌桶最大深度，单位为字节 | RW |
|  | [7:0] | updata | 令牌每轮更新增加值，单位为字节 | RW |
| 1 | [31:0] | dropped_cnt | qci 丢弃计数器 | RW |
| 2 | [31:0] | passed_cnt | qci 通过计数器 | RW |
| 3 | [31:0] | reserve | 保留 | RW |

轮次长度寄存器

轮次长度寄存器基地址为(0x45621000h，RW)。

| 参数 | Bit 位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| reserve | 31:16 | 16’h0 | RW |
| round_length | 15:0 | 16’h0 | RW |

round_length：轮次长度寄存器，为令牌管理模块在轮询更新一轮每条流的令牌数量的时间，单位为交换机内部时钟拍次。

TB 管理表长度寄存器

TB 管理表长度寄存器基地址为(0x45621001h，RW)

| 参数 | Bit 位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| reserve | 31:8 | 24’h0 | RW |
| tb_table_length | 7:0 | 8’h1 | RW |

tb_table_length：TB 管理表维护长度寄存器，为令牌管理模块轮询更新 TB 管理表的表项数量。

轮次长度 LR 和参数 U 的计算

假设令牌管理模块读出、更新并写回当前令牌数目需要 x（例如x=6）个时钟周期，表项一共 y 项（例如 y=256），在一个轮次中最大收到z 个 Token_updata 请求，每次处理需要x 个时钟周期。

设最小帧每 M 个时钟周期到达一个，轮次长度为 LR。在一个轮次中，z 最大值为 LR/M由于一个轮次中要完成对 y 个表项的更新，以及处理 LR/M 个token_updata 请求，即LR>(y+LR/M)*x LR>y*x*M/(M-x)

例如，对于累计预约的 avb 带宽为 20Gbps，最小帧长为 512B，那么平均每到达一个帧的时间为：512*8/20G（s）

如果核心频率为 156.25Mhz，每个时钟周期为 6.4ns，那么 M=512*8/（20Gbps*6.4ns）=32将x=6，y=256，M=32 代入得，LR>1891因此，可以将 LR 设置为 2000。

即每个轮次长 2000*6.4ns=12.8us。那么对于每个令牌桶，U=12.8us*R/8。例如R=5Mbps，U=8即每个轮次b 的值增加 8 字节。

AVB 流最大带宽

根据上述计算，要计算出最大带宽，以最大帧长为 1518B，令 牌管理模块读出、更新并写回当前令牌数目需要 3 个时钟周期(x=3)，表项一共 256 项(y=256)，轮次长度设置为最大的 65535(LR=65535)，令牌每轮增加值 updata 设置为最大的 255 来计算，设最大带宽为 aGbps。

平均每到达一个帧的时间为：

1518*8/aG（s）

如果核心频率为 156.25Mhz，每个时钟周期为 6.4ns，那么 M=64*8/（aGbps*6.4ns）=3795/2a

将x=3，y=256，M=3795/2a，LR=65535 代入到

LR>y*x*M/(M-x)

得a 约小于 625Gbps。

所以 AVB 流最大带宽为 625Gbps。

时敏控制模块

时敏控制表长度

时敏控制表有效长度TTT_LEN_REG基地址为（0x4568_0800，RW）:时敏控制表有效长度寄存器。

| 偏移量 | Bits位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:11] | reserve | 保留 | RW |
|  | [10:0] | ttt_len | 时敏控制表有效长度 | RW |

ttt_len：时敏控制表的有效表项长度，硬件在被配置该条表项后，会最多从时敏控制表中读出其数量的表项。

注意事项：在配置时敏控制表后必须配置该长度寄存器，时敏控制表才会被硬件读取。

时敏控制表

时敏控制表基地址为（0x 4568_0000h~0x 4568_07FFh，RW）表项长度为 1024，每条表项有效位宽 40bit，占用 2 个硬件地址，其格式如下表所示。

时敏控制表查找方式为逐项查找，查表结果为触发表项执行时间点和时敏控制命令。在配置完成时敏控制表长度以及硬件产生 CycleStart 后才开始读取表项

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31:24] | reserve | 保留 | RW |
|  | [23:0] | trigger | 触发表项执行时间点，单位 3 2ns，最大循环周期为 512ms | RW |
| 1 | [31:16] | reserve | 保留 | RW |
|  | [15:14] | TScmd_module | 2’b00: 整形调度模块 2’b01: 流过滤模块 2’b10: 注入控制模块 2’b11: 保留 | RW |
|  | [13:0] | TScmd_data | ① TScmd_module 为 2’b00 时： [13:9]:GCL 对应的输出接口编号 [8]:是否产生输出脉冲，测试使用 [7:0]:8 个输出队列门控状态 ② TScmd_module 为 2’b01 时： [13:10]:IPV 值 [9]:1 为打开接收窗口，0 为关闭 [8:0]:操作的 qci 门控 ID（目前暂 时一个 flow id 对应一个 ID） ③ TScmd_module 为 2’b10 时： TScmd[13:10]:保留 [9:0]:注入 ST 帧存储的缓存地址 DbufID | RW |

注意事项：目前硬件无法支持将多个事件配置为同一个时间，须至少相隔 1 个触发表项执行时间点，也就是 32ns；配置注入流的注入控制时间时两条注入控制表项须至少间隔 2 个触发表项执行时间点，也就时 64ns；配置时敏控制表时需要按照触发表项执行时间点trigger 由小到大来排列。

时间通告模块

时间通告表

时间通告表包含 1K 个表项，即在循环周期内，最多向连接交换机/网卡的主机进行 1024 次通告；每条表项为 71bit，占 4 个地址，该表基地址为 0x0028_0000。该表表项格式如下表所示

| 偏移量 | Bits 位置 | 名称 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [31] | valid | 表项有效位，高有效 | RW |
|  | [30:24] | reserve | 保留 | RW |
|  | [23:0] | N_PIT | 通告的时刻，是相对 cycle_st art 的偏移，单位是 us | RW |
| 1 | [31:16] | reserve | 保留 | RW |
|  | [15:0] | DMAC [47:32] | 通告的主机的目的 MAC 高 1 6bit | RW |
| 2 | [31:0] | DMAC [31:0] | 通告的主机的目的 MAC 低 3 2bit | RW |
| 3 | [31:16] | FlowID | 主机上的任务标识 | RW |
|  | [15:0] | Cookies | 用户主机填写的数据 | RW |

端管理 HUB寄存器

RC流量监管阈值

RC_POLICE_THRESHOLD_REG基地址为（0x455000000，RW）：RC流量监管阈值。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| rc_police_threshold | 8:0 | 9’b0 | RW |
| 保留 | 31:9 | / | RW |

rc_police_threshold: 为了避免在流量拥塞情况下因TSE中报文集中缓存区（最大支持缓存512个报文）被RC流量、高优先级BE流量和低优先级BE流量报文占满而导致高优先级的ST流量被丢弃，对RC流量进行监管。当报文集中缓存区中剩余报文缓存量小于rc_police_threshold时，丢弃RC流量、高优先级BE流量和低优先级BE流量报文。

高优先级BE流量监管阈值。

HPRIORITY_BE_POLICE_THRESHOLD_REG基地址为（0x455000001，RW）：高优先级BE流量监管阈值。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| hpriority_be_police_threshold | 8:0 | 9’b0 | RW |
| 保留 | 31:9 | / | RW |

hpriority_be_police_threshold: 为了避免在流量拥塞情况下因报文集中缓存区（最大支持缓存512个报文）被高优先级BE流量和低优先级BE流量报文占满而导致更高优先级的ST流量和RC流量报文被丢弃，对高优先级BE流量进行监管。当报文集中缓存区中剩余报文缓存量小于hpriority_policing_threshold时，丢弃高优先级BE流量和低优先级BE流量报文。

低优先级BE流量监管阈值。

LPRIORITY_BE_POLICE_THRESHOLD_REG基地址为（0x455000002，RW）：低优先级BE流量监管阈值。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| lpriority_be_police_threshold | 8:0 | 9’b0 | RW |
| 保留 | 31:9 | / | RW |

lpriority_be_police_threshold: 为了避免在流量拥塞情况下因报文集中缓存区（最大支持缓存512个报文）被低优先级BE流量报文占满而导致更高优先级的ST流量、RC流量和BE流量报文被丢弃，对低优先级BE流量进行监管。当报文集中缓存区中剩余报文缓存量小于lpriority_policing_threshold时，丢弃低优先级BE流量报文。

调度模式选择。

QBV_OR_QCH_REG（0x455000003，RW）基地址为：802.1Qbv和802.1Qch流量整形调度模式选择。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| qbv_or_qch | 0 | 1’b0 | RW |
| 保留 | 31:1 | / | RW |

qbv_or_qch：IEEE 802.1Qbv或IEEE 802.1Qch两种流量整形调度模型的选择信号，其编码如下。

1b’0：IEEE 802.1Qbv流量整形调度模式；

1b’1：IEEE 802.1Qch流量整形调度模式。

ats/cbs 模式选择

SHAPING_ENABLE_AND_CBS_OR_ATS_REG基地址为（0x 4550_0006h，RW）ATS 整形开关与 ats/cbs 模式选择寄存器。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| rserve | [31:2] | 保留 | RW |
| shaping_enable | [1] | 1’b0 | RW |
| ats_or_cbs | [0] | 1’b0 | RW |

shaping_enable：ATS 整形开关，上电为 1’b1；打开设置为 1，关闭设置为 0。

ats_or_cbs：ats 和 cbs 模式选择，上电为 1’b0；ats 模式为 1， cbs 模式为 0。

调度周期。

SCHEDULE_PERIOD_REG（0x455000004，RW）：调度周期。

| 参数 | Bit位置 | 上电复位值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| schedule_period | 10:0 | 11’b0 | RW |
| 保留 | 31:11 | / | RW |

schedule_period: 一个周期内时间槽的个数。在802.1Qch流量整形调度模式下，基于循环队列转发特点，schedule_period的值需要被设置为2。在802.1Qbv流量整形调度模式下，其值需和门控列表中有效的表项数量相同；由于门控列表支持1024条表项，所以schedule_period取值范围为1024:1。

案例拓扑

规划如上图所示配置，本案例演示了从网卡1发送一条 UDP 流（SIP=192.168.1.1，DIP=192.168.1.2，Sport=1024，Dport=1024）经交换机传输至网卡2，并映射为 ST 流（优先级 7）的完整配置过程。关键配置要点如下：

节点设置时间同步周期设为 128 ms链路测量周期为 2 ms，调度周期为 1 ms；

交换机采用 802.1Qbv 门控调度，门控列表（时敏控制表）在时隙 2、3、1268、1269 分别控制 Qci 开关及队列门控；

网卡1的 IPv4 映射表将五元组精确匹配到 flow_id=0，并设置 ipv=7 以标记为 ST 流量；

网卡2仅配置调度模式，无需映射表，接收时自动剥离 C-tag/R-tag。

tsnlight_init_cfg配置

{

"network_init_cfg": { #标签中的值全部用 16进制主机序表示

"tsnlight": { #网络控制器

"tsnlight_mid": "8" "#网络控制器的MID

},

"node": [

{

"hcp_mid": "0", ,#离控制器最近节点的本地dmid地址，此处表示交换机

"tsmp_forward_table": {

"entry": [

{

"dmid": "8",

"outport": "8"

},

{

"dmid": "1", ,#网卡1的本地dmid地址

"outport": "2"

},

{

"dmid": "2", ,#网卡2的本地dmid地址

"outport": "4"

}

]

}

},

{

"hcp_mid": "1" #网卡1的本地dmid 地址

},

{

"hcp_mid": "2" #网卡2的本地dmid 地址序

}

]

}

oss _cfg配置

{

"sync_cfg_para": {

"oss": {

"oss_mid": "8",时间同步控制mid

"gm_mid": "0", //主时钟节点（MG）为0

"gm_local_time": //"0s0ns",//主时钟节点（MG）时间

"fre_switch": "1",//启动频率校正

"one_step_mode": "0"//两步法

},

"node": [

{

"hcp_mid": "0",//节点mid，交换机

"master_port": "6",//主端口使能，表示使能交换机1，2号口为主端口

"slave_port": "0",///从端口使能，表示交换机无从节点

"port_ptp_enabled": "6",//ptp使能等于 主端口使能+从端口使能

"sync_period": "3",//同步周期，128ms

"measure_period": "1",/链路测量周期1ms

"measure_timeout": "6",/链路测量超时等待时间64ms

"report_enable": "1",//开启上报使能

"offset_threshold": "c8",//同步偏差阈值100ns以内

"tick_interval_flag": "0",//千兆交换

"link_delay_offset": "0"//链路延时不对称补偿为0,不需要补偿

},

{

"hcp_mid": "1",

"master_port": "0",

"slave_port": "1",

"port_ptp_enabled": "1",

"sync_period": "3",

"measure_period": "1",

"measure_timeout": "6",

"report_enable": "1",

"offset_threshold": "c8",

"tick_interval_flag": "0",

"link_delay_offset": "0"

},

{

"hcp_mid": "2",

"master_port": "0",

"slave_port": "1",

"port_ptp_enabled": "1",

"sync_period": "3",

"measure_period": "1",

"measure_timeout": "6",

"report_enable": "1",

"offset_threshold": "c8",

"tick_interval_flag": "0",

"link_delay_offset": "0"

}

static_mac_cfg.json配置

{

"static_mac_cfg": {

"l2switch": {

"l2switch_mid": "0x8"//控制器mid

},

"node": [

{

"hcp_mid": "0x0",

"broadcast_flag": "0x0",//关闭广播

"static_mac_table_num": "1"//一条静态mac表项

}

]

tsnlight_plan_cfg配置

{

"network_plan_cfg": {

"node": [

{

"hcp_mid": "0",//交换机

"entry": [

{

"addr": "0x45400000",//FlowID 转发表，表示flowid为0的流量2号口转出

"data": [

"0x00000004",

"0xE0000000"

]

},

{

"addr": "0x45500003",//调度模式为qbv模式

"data": [

"0x00000000"

]

},

{

"addr": "0x00100003",调度周期为1ms

"data": [

"0x000F4240"

]

},

{

"addr": "0x45408000",//配置mac地址为AABBCCDDEEFF的流量像1号口转发

"data": [

"0xC0000001",

"0x1000AABB",

"0xCCDDEEFF",

"0x00000000"

]

},

{

"addr": "0x45680800",//时敏表长度为4

"data": "0x00000004"

},

{

//时敏控制表在第2个时隙打开qci

"addr": "0x45680000",

"data": [

"0x00000002",

"0x00005E00"

]

},

{

//时敏控制表在第3个时隙打开交换机2号网口的7优先级队列门控

"addr": "0x45680002",

"data": [

"0x00000003",

"0x0000059F"

]

},

{

//时敏控制表在第1268个时隙关闭2号网口pci

"addr": "0x45680004",

"data": [

"0x000004F4",

"0x00005C00"

]

},

{

//时敏控制表在第1269个时隙关闭交换机2号网口的7优先级队列门控

"addr": "0x45680006",

"data": [

"0x000004F5",

"0x0000051F"

]

}

]

},

{

"hcp_mid": "1",//网卡1

"entry": [

{

"addr": "0x45500003",调度模式为qbv模式

"data": [

"0x00000000；

]

},

{

"addr": "0x00100003",调度周期为1ms

"data": [

"0x000F4240"

]

},

{

//映射表匹配Sip为192.168.1.1，Dip为192.168.1.2，Sport为1024，Dport为1024的udp报文，映射为flowid为0，优先级为7的st流量

"addr": "0x41080000",

"data": [

"0x80000011",

"0xC0A80101",

"0xC0A80102",

"0x04000400",

"0x00007000",

"0x00000000",

"0x00000000",

"0x00000000"

]

},

{

"addr": "0x45680800",//时敏表长度为3

"data": "0x00000003"

},

{

//时敏控制表在第1时隙注入flowid=0流量

"addr": "0x45680000",

"data": [

"0x00000001",

"0x00008000"

]

},

{

//时敏控制表在第2时隙打开网卡10号网口的7优先级队列门控

"addr": "0x45680002",

"data": [

"0x00000002",

"0x0000019F"

]

},

{

"addr": "0x45680004",

"data": [

"0x000004F4",

"0x0000011F"

]

}

]

},

{

"hcp_mid": "2",//网卡2

"entry": [

{

"addr": "0x45500003",//调度模式为qbv模式

"data": [

"0x00000000"

]

},

{

"addr": "0x00100003",调度周期为1ms

"data": [

"0x000F4240"

]

},

]

}

]

}

}